Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Wydział Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji

Elektronika

Sieci Transmisji Danych

Dokumentacja projektu sieci komputerowej dla firmy I

Prowadzący: dr inż. Jacek Stępień

Wykonanie projektu: Filip Kapłunow, Michał Krzyworzeka

- Cel projektu

Celem zadania jest wykonanie projektu sieci dla firmy, która ma dwa oddziały położone w dwóch osobnych budynkach.

- Założenia ogólne

W jednym oddziale sieć lokalna obsługuje co najmniej 200 komputerów, podzielonych na co najmniej 4 sekcje, z których jeden ma być serwerem HTTP.

W drugim oddziale sieć  obsługuje co najmniej 300 komputerów podzielonych na przynajmniej 5  sekcji, a dodatkowo grupa 30 pracowników ma możliwość pracy zdalnej.

Adresacja urządzeń w obu oddziałach jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania jak najmniejszej liczby adresów (VLSM), w każdym z oddziałów adresy z innej puli adresów z prywatnej klasy C. Pula adresów sieci połączenia między oddziałami należy do publicznej klasy C.

W obu oddziałach przydział adresów odbywa się w oparciu o DHCP. W oddziale I opowiada za to dedykowany serwer DHCP, natomiast w drugim – router.

Ruter „wyjściowy” z oddziału realizuje translację NAT/PAT.

W oddziale I routing realizuje protokół OSPF, natomiast w II EIGRP.

Ponadto istnieje blokada dostępu oraz dodatkowe zabezpieczenia stosując listy dostępowe ACL:

- Dostęp do serwera FTP wyłącznie z jednej sekcji w każdym oddziale

- Dostęp do serwera HTTP wyłącznie za pomocą protokołu HTTP

- Blokada odbierania (tylko) pingów w wyselekcjonowanych sekcjach w każdym oddziale po jednej w każdym oddziale.

- Struktura sieci

Rys.1 Topologia sieci.

Tab.1 Adresacja oddziału I.

| Podsieć | Liczba potrzebnych hostów | Maks. hostów | Adres sieci | Maska | Zakres hostów | Adres rozgłoszeniowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKCJA1 | 61 | 62 | 192.168.2.0 | /26 | 192.168.2.1-62 | 192.168.2.63 |
| SEKCJA2 | 61 | 62 | 192.168.2.64 | /26 | 192.168.2.65-126 | 192.168.2.127 |
| SEKCJA3 | 61 | 62 | 192.168.2.128 | /26 | 192.168.1.129-190 | 192.168.2.191 |
| SEKCJA4 | 61 | 62 | 192.168.2.192 | /26 | 192.168.2.193-254 | 192.168.2.255 |
| SEKCJA5 | 61 | 62 | 192.168.3.0 | /26 | 192.168.3.1-62 | 192.168.3.63 |
| ZDALNY | 30 | 30 | 192.168.3.64 | /27 | 192.168.3.65-94 | 192.168.3.95 |
| SZAFA | 6 | 6 | 192.168.3.96 | /29 | 192.168.3.97-102 | 192.168.3.103 |

Tab.2 Adresacja oddziału II.

| Podsieć | Liczba potrzebnych hostów | Maks. hostów | Adres sieci | Maska | Zakres hostów | Adres rozgłoszeniowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKCJA1 | 50 | 62 | 192.168.0.0 | /26 | 192.168.0.1-62 | 192.168.0.63 |
| SEKCJA2 | 50 | 62 | 192.168.0.64 | /26 | 192.168.0.65-126 | 192.168.0.127 |
| SEKCJA3 | 50 | 62 | 192.168.0.128 | /26 | 192.168.0.129-190 | 192.168.0.191 |
| SEKCJA4 | 50 | 62 | 192.168.0.192 | /26 | 192.168.0.193-254 | 192.168.0.255 |
| SZAFA | 6 | 6 | 192.168.1.0 | /29 | 192.168.1.1-6 | 192.168.1.7 |

- Proces konfiguracji

  - DHCP

Dla oddziału I DHCP zostało skonfigurowane na dedykowanym serwerze S1, natomiast dla oddziału II na routerze wyjściowym R5. Ponadto routery w sekcjach zostały skonfigurowane jako relay agent w celu dalszego przesyłania pakietów DHCP.

Rys.2 Konfiguracja serwera DHCP oddziału I na S1.

Rys.3 Konfiguracja DHCP oddziału II na routerze R5.

Rys.4 Ustawienie routerów w poszczególnych sekcjach jako relay agent.

  - Routing

W oddziale I został zaimplementowany protokół routingu OSPF. Natomiast w drugim protokół EIGRP.

Rys.5 Przykład konfiguracji routingu EIGRP oddziale II.

Rys.6 Przykład konfiguracji routingu OSPF w oddziale I.

  - Redystrybucja routingu

Dla R5 (routing EIGRP) została zaimplementowana redystrybucja routingu OSPF, a dla R6 (OSPF) redystrybucja EIGRP.

Rys.7 Redystrybucja routingu OSPF dla EIGRP.

Rys.8 Tablica routingu R5.

Rys.9 Redystrybucja routingu EIGRP dla OSPF.

Rys.10 Tablica routingu R6.

  - Translacja NAT/PAT

Na routerach wyjściowych została skonfigurowana translacja adresów prywatnych na adresy publiczne przy użyciu NAT/PAT overload na interfejsie wyjściowym oddziału.  Translacja statyczna została skonfigurowana dla serwerów HTTP oraz FTP.

Rys.11 Translacja NAT/PAT overload dla R6.

  - Listy dostępu ACL

Dostęp do serwera FTP został udostępniony odpowiednio sekcji 4 i sekcji 5 oddziału I i II. W oddziale II dostęp został zablokowany na wejściu routera R5, a w oddziale I na wejściu R7, R8 oraz R9.

Rys.12 Konfiguracja access listy R5 w celu odblokowania dostępu do serwera FTP sekcji 5 oddziału II.

Rys.13 Access lista blokująca dostęp do serwera FTP wszystkim sekcjom oddziału I prócz 4.

Dostęp do serwera HTTP tylko za pomocą protokołu HTTP został zrealizowany na wejściu R9

Rys.14 Konfiguracja listy dostępu R9 w celu dostępu do serwera HTTP wyłącznie za pomocą tego protokołu.

Blokada odbierania pingów została zrealizowana w sekcjach 1 obu oddziałów na wyjściu ich sieci (R0 oraz R7)

Rys.15 Lista dostępu blokująca odbieranie pingów sekcji 1 oraz 2.

- Kosztorys

Tab.3 Kosztorys

| Kosztorys | Model | Ilość | Cena za 1 [PLN] | Cena za wszystkie [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Switche | 2950T-24 | 31 | 162.23 | 5029.13 |
| Routery | 1841 | 11 | 261.98 | 2881.78 |
| W sumie |  |  |  | 7910.91 |

- Testy funkcjonalne

  - DHCP

Rys.16 Sprawdzenie poprawności działania DHCP obu oddziałów.

  - Połączenie między sekcjami oraz blokady dostępu.

Rys.17 Test połączenia między oddziałami.

Rys.18 Test dostępu do serwera FTP (dwa górne zrzuty – oddział II, dwa dolne – oddział I).

Rys.19 Sprawdzenie dostępu do serwera HTTP w obu oddziałach

Rys.20 Test blokowania pingów dochodzących do komputerów sekcji 1 w obu oddziałach.

- Podsumowanie

Testy funkcjonalne sieci wykazały poprawność działania projektu przy spełnionych wszystkich jego założeniach. Analizując wykorzystane urządzenia sieciowe (switche, routery) i ich kosztorys (tab.3) można wywnioskować, że jest on dość stosunkowo tani.